DCRsystem
Damaged Cherry Removal

サクランボ病害虫鳥獣被害果除去システム_5号機

操作マニュアル_山形以降用

目次

1.	はじめに	3

2.	システム概要	3

2.1　処理フロー	3

2.2　検出クラス	4

2.3　単体モードについて	4

2.4　パトライト状態表示	5

3.	セットアップ	6

4.	動作フロー	7

4.1　標準オペレーション	7

4.2　状態遷移の流れ	9

トラブルシューティング	10

- はじめに

桃園での実証と異なる点を以下に示す。

- 回転機構の制御をRaspberrypiからArduinoへ

- 単体モード(p.4参照)、PCモード(従来と同じ)の切り替え

- 緊急停止スイッチと各デバイスの同期表示

  - パトライトの発光色、GUIへの状態表示

- GUIの変更

  - 検出したクラスすべてを表示するように

- システム概要

本システムは、YOLO（リアルタイム物体検出に向いているAI）と4台のBasler産業用カメラ(daA1280-54uc-S)を組み合わせた、サクランボのリアルタイム病害検出・自動選別システムである。Arduinoで制御する回転台上の果実を上下内外4カ所から撮影し、AIの判定結果に基づいてリレーボードでエアーを制御し、健全果と被害果を自動で振り分ける。

2.1　処理フロー

果実投入から振り分けまでの一連の流れは次のとおりである。

1. パーツフィーダーに果実投入

2. 吐出口システムでサクランボを等間隔に排出

3. 回転台（Arduino UNO制御）で搬送

4. 4台のカメラで撮影（上・下・内・外）

5. YOLOによる欠陥検出

6. リレーボードで振り分け

├─ 健全果 → 運搬ライン（TRANSPORT）		→	自動選果機へ

└─ 被害果 → 除去ライン（REMOVE）

2.2　検出クラス

YOLOモデルは以下表1の12種類のラベルを判定し、振り分け先を決定する。
以下アルファベット順。

表1　YOLO検出クラス

| ラベル名（英） | 日本語名 | 振り分け先 |
| --- | --- | --- |
| birddamage | 鳥害 | REMOVE（除去） |
| blacktwin | 黒双子果 | REMOVE（除去） |
| brownrot | 灰星病 | REMOVE（除去） |
| crack | 裂果 | REMOVE（除去） |
| healthy | 健全果 | TRANSPORT（運搬） |
| malformation | 奇形果 | REMOVE（除去） |
| mold | カビ | REMOVE（除去） |
| stemcrack | 果梗裂果 | REMOVE（除去） |
| suturecrack | 縫合線裂果 | REMOVE（除去） |
| twin | 双子果 | REMOVE（除去） |
| unripe | 未熟果 | REMOVE（除去） |
| wilt | 萎凋 | REMOVE（除去） |

2.3　単体モードについて

吐出口システムの評価をする際に用いる。PCを起動させ、プログラムを実行しなくてもできるため楽。モードについてはシステムの2段目にあるトグルスイッチを表示に従って切り替える。下記図1を参照。

図1　システム2段目

※ 単体モードは止めるスイッチが緊急停止スイッチしかないため注意

※ トグルスイッチ付近のLEDライトは動作状態を表示するもの

- 点灯：　動作中

- 点滅：　停止中（緊急停止中）

2.4　パトライト状態表示

システムの動作状態は、表2に示すパトライトの色により一目で確認できる。

表2　状態別パトライト発光色

| 状態 | LED色 | 点滅 | タイミング |
| --- | --- | --- | --- |
| INITIALIZING | 黄 | なし | 起動・デバイス接続中 |
| STANDBY | 赤 | なし | 待機中（停止状態） |
| RUNNING | 緑 | なし | 正常運転中 |
| ESTOP | 紫 | なし | 緊急停止 |
| ERROR | 赤 | あり | カメラ接続エラー発生時 |

注意: ERROR状態（赤点滅）が発生した場合は、最終ページにある標準オペレーション（非常停止）に従い、カメラのUSB接続および電源を確認すること。

- セットアップ

- コンセントの電源をON

（画像は桃園実証試験のもの）

- USBアダプタをノートPCに接続

- PC起動し、「Libre Hardware Monitor」を管理者権限で起動

- 今後、最適なPC選定をするため、動作中のCPU温度や使用率を記録する

- 「4. 動作フロー」へ

- 動作フロー

4.1　標準オペレーション

動作環境が変わったとき、念のためキャリブレーションを1度行う。

- HSV_calibration_5goki.bat

- DELAY_calibration_5goki.bat

- RELAY_calibration_5goki.bat

詳しい手順は"C:\Users\kotan\OneDrive\Desktop"にある各.txtを参照。

- DCRsystem5goki_raw.batを起動（本アプリ）

- 【起動】 スタートアップウィンドウの表示

- 【接続】 システム起動ボタン押下
各デバイスの初期化・設定ファイルの読み込みが実行
（パトライトが黄点灯）

- 【待機】 全デバイス接続完了でメインウィンドウに移行（パトライトが赤点灯）

トグルスイッチ

- 【運転開始】 トグルスイッチをONにするとモーターが回転し、推論が開始
（パトライトが緑点灯）

  - カメラ_内側、カメラ_下側の映像が反映されてからONすること

- 【推論】 4カメラの映像を並行してYOLOで判定し確定した結果をリレーに送信

- 【停止】 トグルスイッチをOFF（パトライトが赤点灯）

- 【終了】電源ボタンで終了

  - 片付けの際は全て電源OFF

例外：
【非常停止】緊急停止ボタンを押すとトグルがOFF状態になり、
解除するまでは触れないように（パトライトが紫点灯）

【単体モード時】GUIにロックがかかるため、PCモードにしない限りは操作不可。

画像取得は行っているが、推論は行われない（パトライト消灯）

4.2　状態遷移の流れ

・モードごとの遷移

・PCモード

トラブルシューティング

運用中に発生しやすい代表的なトラブルとその対処方法を示す。

| 症状 | 考えられる原因 | 対処方法 |
| --- | --- | --- |
| パトライトが紫（ERROR） | カメラのUSB接続が外れている / 電源が落ちている | 全カメラのUSB・電源を確認し、アプリを再起動する。 |
| アプリが起動しない | Ydci.dll が見つからない | Ydci.dll を実行ディレクトリに配置するか、システムパスに追加する。 |
| 推論が遅い・GPU使用率が低い | CUDAが正しく認識されていない | NVIDIAドライバとCUDA 12.4が正しくインストールされているか確認する。 |
| モーターが回転しない 停止しない | Arduinoのピンが抜けている 回路不良 | Arduinoのピンが刺さっているか確認、回路が生きているか確認 |